| 黄石市兰花保护协会办公区装修工程投标报价清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 单位 | 工程量 | 人工费 | 辅材费 | 小计 | 合计（元） | 工艺介绍 |  |
| 一 | 装修工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 墙柱面木基层 | m² | 39.56 |  |  |  |  | 1.柱子基层：木芯板基层刷防火涂料2遍 2.部位：包柱1-3、7、8 及背景处 |  |
| 2 | 包梁 | m² | 18.11 |  |  |  |  | 1.包梁：木芯板基层刷防火涂料2遍，石膏板饰面 |  |
| 3 | 铝塑板饰面 | m² | 49.04 |  |  |  |  | 1.面层：铝塑板饰面 2.部位：柱子1-8、背景处 |  |
| 4 | 踢脚线 | m | 5.2 |  |  |  |  | 1.面层：1.2厚砂钢踢脚线，高度：150mm高 |  |
| 5 | 轻钢龙骨隔墙 | m² | 13.36 |  |  |  |  | 1.轻钢龙骨、双面木芯板、石膏板隔墙 |  |
| 6 | 刮腻子 | m² | 110.48 |  |  |  |  | 1.腻子遍数：3遍 2.计算方式：:按展开面积计算 |  |
| 7 | 乳胶漆 | m² | 110.48 |  |  |  |  | 1.乳胶漆遍数：2遍 2.计算方式：:按展开面积计算 |  |
| 8 | 砖砌地台 | m | 3.34 |  |  |  |  | 1.砖砌300高地台 |  |
| 9 | 地台抹灰 | m² | 2 |  |  |  |  | 1.水泥砂浆抹灰 |  |
| 10 | 300*600瓷砖 | m² | 2 |  |  |  |  | 1.300*600瓷砖 |  |
| 11 | 钢结构 | m² | 80.05 |  |  |  |  | 1.钢结构（含柱子及背景处方钢基层、含防锈漆） |  |
| 12 | 轻钢龙骨石膏板吊顶 | m² | 65.65 |  |  |  |  | 1.吊顶形式、吊杆规格、高度:平顶 2.龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 3.面层材料品种、规格:石膏板 |  |
| 13 | 格栅吊顶 | m² | 65.65 |  |  |  |  | 1.龙骨材料种类、规格、中距:格栅配套龙骨 3.面层材料品种、规格:绿可木方通90*50格栅 |  |
| 14 | 防腐木格栅墙 | m² | 44.12 |  |  |  |  | 1.防腐木格栅墙 2.90*90防腐木立柱，30*50防腐木网边框‘10*40防腐木网条 |  |
| 15 | 铝合金钢化玻璃隔断 | m² | 114.59 |  |  |  |  | 1.铝合金双层钢化玻璃隔断（内装手动百叶） |  |
| 16 | 10mm钢化玻璃门 | 樘 | 3 |  |  |  |  | 1.名称：M1，10mm钢化玻璃单开门（含五金及锁） 2.尺寸：800*2200mm |  |
| 17 | 10mm钢化玻璃门 | 樘 | 1 |  |  |  |  | 1.名称：M2，10mm钢化玻璃单双开门（含五金及锁） 2.尺寸：1500*2400mm |  |
| 18 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 水电安装工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED双头筒灯 | 个 | 10 |  |  |  |  | 1.LED双头筒灯 |  |
| 2 | 1200*80办公灯 | 个 | 10 |  |  |  |  | 1.1200*80办公灯 |  |
| 3 | 单开 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1.单开 |  |
| 4 | 双开 | 个 | 2 |  |  |  |  | 1.双开 |  |
| 5 | 五孔插座 | 个 | 12 |  |  |  |  | 1.五孔插座 |  |
| 6 | 空调挂机插座 | 个 | 2 |  |  |  |  | 1.空调挂机插座 |  |
| 7 | 柜机两位空开 | 个 | 1 |  |  |  |  | 1.柜机两位空开 |  |
| 8 | 电源地插座 | 个 | 2 |  |  |  |  | 1.电源地插座 |  |
| 9 | 水电线及线管人工辅材 | m² | 65.65 |  |  |  |  | 1.水电线及线管人工辅材 2.按面积计算 |  |
| 10 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 材料搬运、成品保护、文明施工、室内装饰脚手架 | m² | 192 |  |  |  |  | 1.材料搬运、成品保护、文明施工、室内装饰脚手架 2.按建筑面积计算 |  |
| 2 | 小 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总计（一+二+三） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 管理费及利润 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 总 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：报价不含空调、办公家具及花架等，具体项目以清单为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |